目    录

- 产品说明

1 产品组成

2 硬盘盒技术参数

3 产品简介

4 性能特点

- 安装说明

1 系统要求

2 兼容性

3 硬盘的安装

4 WINDOWS 98操作系统安装

5 WINDOWS ME/2000/XP操作系统安装

6 MAC OS 8.6到9.0操作系统

7 MAC OS 9.0及以上操作系统

8 USB硬盘分区

9 使用USB硬盘

10 改变USB硬盘盘符

11 注意事项(外接取电线及电源开关使用方法)

第三章  常见问题

- 产品说明

- 产品组成

我公司系列移动存储产品组成：

移动存储器一个

USB线一根

备用电源线一根（USB线自带电源线）

使用说明书一册

安装磁盘一张(光盘或软盘)

USB盒及硬盘固定螺丝袋一个

- 硬盘盒技术参数

适用硬盘大小：2.5”

环境温度：10-40℃

环境湿度：8-90%

大小：13.6x8.0x2.5 cm

3 产品简介

我公司系列移动存储产品技术成熟，采用了目前计算机领域最前沿的USB端口技术，以及存储领域领先的硅氧盘片和自动平衡滚轴系统。硅氧盘片是一种特殊的材质，区别于传统的铝制盘片，无论是热胀冷缩还是剧烈震动都不会有变形；并且表面光滑，减少摩擦，保证了很高的数据传输速度；而自动平衡滚轴系统的核心是自动平衡滚轴磁头，它使得移动存储产品不管在何种环境下使用都具有极高的安全性。正是采用了硅氧盘片和自动平衡滚轴系统这样的领先技术，组成了绝佳的抗震组合，可以让保存在其上的数据安全性和运行稳定性大大提高。从性价比来讲，我公司移动存储系列产品容量大，数据传输率快，性能价格比优良，表现出极佳的安全性与持久工作能力。您的选择是明智的选择！

4 性能特点

A  简单易用，该设备支持热插拔，无须重新启动计算机即可把移动存储硬盘加载在计算机中进行数据移动操作，操作完成后拔下USB连线即可，并且具有极强的兼容性。

- 速度快，USB移动存储王的传输速率峰值可达到12Mb/S，平均值也可达到8Mb/S。

- 安全性好，硅氧盘片配以独有的自动平衡滚轴系统，提供绝佳的抗震组合，真正安全可靠。

D、容量大，提供5-30G不等的容量，极为适合需要携带大型的图库、数据库、软件库的需要。

E、携带轻便，重量只有200克（视不同产品略有区别）。

F、数据可以长期保存，无须任何的特别保存环境，就可以长期的保留宝贵的数据文件。

- 安装说明

1、系统要求：

- IBM兼容PC机，带USB接口， WINDOWS98/ME/2000/XP操作系统。

- MACINTOSH 计算机系统 MAC OS 8.6 或更高版本。

2、指示状况

- USB硬盘盒指示灯说明

双色白灯：绿色--电源指示，红色--硬盘读写指示

单色红灯：红色—电源指示，红色闪烁--硬盘读写指示

3、硬盘的安装（ 已经安装好硬盘的用户跳过这一步）

- 打开硬盘盒。

- 将2.5” 硬盘安装到电路板的插座上。

- 用螺钉把硬盘固定到USB板上。

- 将USB板放入USB盒盖好，用固定螺丝钉拧紧。

4、WINDOWS 98操作系统安装

第一种方法：

- 进入WINDOWS 后，将驱动盘插入驱动器。执行“A:\WIN98\SETUP.EXE”(见下图),按照提示将驱动程序安装完毕；或执行光盘下的“E：\WIN98\SETUP.EXE” (假若光盘盘符为E：)。

- 将USB线连接到计算机上，计算机会提示找到新硬件并自动安装完新的USB设备；过一会，点击“我的电脑”，USB硬盘会有相应的盘符出现在计算机上。

注意：如果是新硬盘，需先进行分区后才会出现盘符，分区方法详见USB硬盘分区

第二种方法：

- 将USB硬盘连接到计算机上，计算机会提示找到新硬件并要求安装驱动程序，见下图，请点“下一步”：

- 选择“搜索设备的最新驱动程序（推荐）”项，单击“下一步”，见下图：

- B选择“指定位置”项，并指定“A：\win98”或光盘下的“E：\WIN98”(假若光盘盘符为E：)，单击“下一步”，见下图：

- WIN98准备安装驱动程序，单击“下一步”，见下图：

5、win98会自动安装完毕，并要求确认，依次见下图：

5、WINDOWS ME/2000/XP操作系统安装

无需驱动程序。将USB硬盘连接到计算机上。等待一会，点击“我的电脑”，USB硬盘就会出现在计算机上。

6、MAC OS 8.6到9.0操作系统

MAC计算机的驱动程序是MAC目录下的GeneUSBIDE_05E3_0702.SIT。

- 将该文件拷贝到MAC计算机上，双击该文件会要求你指定一个目录存放自动产生的两个驱动程序文件；请随意指定一个位置；

- 将产生的驱动程序文件拷贝到MAC计算机上的“系统文件夹/功能扩展文件夹”下面，然后重新启动计算机；

- USB硬盘标识会出现在桌面，就可以正常使用了。

7、MAC OS 9.0及以上操作系统

无需驱动程序。将USB硬盘连接到计算机上。等待一会， USB硬盘就会出现在计算机上。

8、USB硬盘分区

只有对硬盘进行分区之后，才能出现盘符，然后才能格式化，格式化之后，才能正常使用硬盘。

WINDOWS 98 /ME

FDISK是一个对硬盘进行分区的软件，使用FDISK对硬盘进行分区的步骤如下：

1 进入WINDOWS 98/ME系统

2 将USB线连接到计算机上，并确认计算机已经识别到该硬盘（计算机设备管理器及任务栏会有下图标示）：

- 从运行栏输入“FDISK”后点确定，见下图：

- 进入FDISK程序后（如果FDISK程序不能运行请重新启动计算机（不要拔下USB硬盘）就可以运行了），先选“第五项”选择要分区的USB硬盘，依次见下图：

图  2

图  3

5 然后根据需要按照提示对USB硬盘进行分区；

技巧：分区结束后要求重新启动计算机以使分区生效，这时请停止USB硬盘后拔下USB线，重新插入后就可以出现盘符而不需要重启计算机。

WINDOWS 2000/XP

将USB硬盘连接到计算机系统，等待一会，出现热插拔图符。点击“开始->设置 ->控制面板 ->管理工具 ->计算机管理”，出现一个窗口，点击窗口左边的”磁盘管理“，所有连接到计算机上的磁盘出现在右边的列表中，硬盘的状态同时显示出来。找出USB硬盘，在其状态区点击鼠标右键，按照提示操作即可，见下图

9、使用USB硬盘

连接USB硬盘到计算机

只要将USB硬盘连接到计算机上，等一会，计算机中就会增加USB硬盘。

断开USB硬盘到计算机的连接

WINDOWS 98  当硬盘指示灯为稳定的绿色（双色灯）或红色时，右击任务栏下热插拔图标（见下图）停止USB硬盘后，就可以拔下USB连线了。

WINDOWS ME/2000/XP

左击计算机屏幕底部系统栏右端的热插拔图标，出现“停止USB Disk”（见下图）；将鼠标移至其上单击，等待几秒，当计算机出现“安全删除硬件”对话框时点确定后可以拔下USB连线了。

MAC 机 将桌面上的USB硬盘图符先扔到垃圾箱里，然后就可以拔下USB连线了

10、改变USB硬盘盘符

要改变USB硬盘的盘符，例如，将D盘符改为E盘符，可以如下操作：

- 打开“控制面板 ->系统 ->设备管理”，双击“磁盘驱动器”，选中USB硬盘，点击“属性 ”。

- 点击“设置”，选择“开始驱动器字母”和“结束驱动器字母”，点击“确定”。

- 重新启动计算机，新的盘符生效。

- 注意事项

1、USB总线可以提供额定功率为5V/ 500mA的电源供USB设备使用。购买硬盘时请注意：如果你选用的硬盘工作电流不超过500mA，则无须单独向USB硬盘供电。使用USB总线向硬盘供电时，尽可能将USB硬盘直接连接到计算机的主板USB口上。如果你选用的硬盘工作电流超过了500mA，你必须使用外接电源向USB硬盘供电。

请使用USB硬盘盒生产厂家提供的取电源线，否则后果自负；外接电源线的插头请不要碰到计算机的外壳上。

外接电源使用键盘供电线。使用外接电源向USB硬盘供电时，先关闭计算机，接好外接电源，再打开计算机，把USB硬盘连接到计算机上。

2、正面电源开关使用方法：正对开关，左边为“ON”,右边为“OFF”；当你长期不使用移动硬盘时，可以先停止USB移动硬盘，然后将开关置于“OFF”状态，这样就不需要拔掉USB线，可以延长硬盘的使用寿命，当你需要重新使用时，将开关置于“ON”状态。

第三章、常见问题

1、把移动硬盘接到主板的USB后，某些笔记本找不到移动硬盘。怎么办？

在东芝或者IBM某些笔记本上有无法识别的现象。这个现象是因为笔记本电池供电不足产生的。这时，请使用随产品包装附带的一条取电源线，请将电源线较大的一头插到笔记本背后PS/2接口上。另一头接到USB移动硬盘的电源接口内，（在USB接口旁边）。如果您需要使用外接鼠标，仍可以继续接到电源线上继续使用。

- 在某些操作系统下，无法使用USB移动硬盘的解决办法：

在WIN 95以及NT4。0等操作系统下由于不支持任何USB设备，所以无法使用移动硬盘。客户如果是在局域网内的可以共享使用该设备。

3、在PC机上格式化后在苹果机上能否通用？

移动硬盘如果在PC机上使用，直接格式化即可。如果在PC机和MAC机上无法通用，可使用MACOPEN软件（可从网上下载）在PC机上格式成MAC模式即可。如果您使用过MO在这方面会比较有经验，因为MO在格式化时会遇到同样的问题。但值得提醒大家，即便是普通硬盘太多的格式化次数，也会使其的寿命降低。

4、为什么在硬盘装入USB移动硬盘盒后，在我的电脑里面仍看不到增加的盘符？

当把硬盘装入USB移动硬盘盒后，您需要做两个步骤：第一，您需要先对其进入分区(fdisk)，分完区后便会出现盘符；第二，对新增的盘符进行格式化（format)。做完这两步后您便可以享受大容量的移动硬盘为您带来的便利了。

- 为什么使用过的硬盘在WIN ＭＥ下没有盘符？

请确认系统栏右下角是否有可热插拔图标，如果有则表示统已经识别移动硬盘；请进入“设备管理器”里的“磁盘驱动器”，选中移动硬盘，单击“属性”，将其中“可删除”选项打勾，重新启动计算机即可。见下图：

６、为什么在win 98/win me下用FDISK格式化时不能正确识别移动硬盘的容量？

同问题５一样先找到设备管理器里找到移动硬盘，将其“属性可删除”选项改为不选

中状态，重新启动计算机即可；我们的驱动程序在安装时默认是不选中状态，但如果

使用过其它USB设备则有可能已将这个选项改为选中状态。

７、接入移动硬盘后，识别为“unknow drives”?

请检查USB线是否接好，请拔下USB线后重新接好。